1  	Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer starr montierten Taucharmatur und eines Vorortmessumformers bestehend aus:

- Standsäule Höhe 1800 mm (Edelstahl V4A ) mit Standfuß

- Querrohr Länge 1000 mm (Edelstahl V4A )

- Kreuzklemmstück (stufenlos verstellbare Querrohrhalterung, Edelstahl V4A)

- Multifunktionsklemme zur Arbeitshöhenverstellung und Durchrutschsicherung.

- Kreuzklemmstück zur Tauchrohrbefestigung (Edelstahl V4A )

- stufenlose Eintauchtiefen- und Querrohrverstellung

- Zur Montage einer starrer Taucharmatur

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CYH 112